ESPECIFICACIONES TECNICAS

01.OBRAS PROVISIONALES

01.01.  CARTEL DE OBRA 2.40 X 3.60 M INCLUYE LA INSTALACION

DESCRIPCIÓN

Esta Partida comprende la confección, pintado y colocación del cartel de obra de dimensión aproximada de 3.60 x 2.40 m, las piezas serán acopladas y clavadas de tal manera que quede perfectamente rígido.

Los bastidores y parantes serán de madera tornillo, se confeccionará una gigantografía a con los datos técnicos de la obra que deberán contener, Nombre de la municipalidad, Nombre de obra, empresa ejecutora, monto de obra, plazo de ejecución, modalidad de ejecución (Contrata o Administración directa).

Previas colocaciones deberán tener el visto bueno del Ing. Supervisor o jefatura de obras.

Se indica que el cartel deberá colocarse dentro de los 5 primeros días de inicio de obra de lo contrario se aplicaran las penalidades correspondientes.

De acuerdo al plano de cartel de obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado de acuerdo a la descripción anterior será medido por unidad (und) que cumpla con lo especificado, verificado y aprobado por el Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado por Unidad (Unid.) confeccionada.

01.02. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION

Esta partida comprende la movilización y desmovilización de equipos y herramientas.

Este ítem se refiere al traslado del equipo mecánico hacia la obra, y su retorno una vez terminada la misma.

El traslado por vía terrestre del equipo pesado, se efectuará mediante camiones o Tráiler. En el Equipo Liviano serán transportados las herramientas y todo equipo menor (martillo neumático, vibradores, etc.).

UNIDAD DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado será medido en forma global.

FORMA DE PAGO

El pago por este concepto será global, en él se incluirán los fletes del transporte del equipo pesado, liviano y equipo menor, durante el tiempo de traslado, el alquiler durante el tiempo requerido para el montaje y desmontaje de las plantas procesadoras de materiales, limpieza del sitio de instalación de las plantas, seguros por el traslado de equipo e imprevistos necesarios para completar la partida.

El 50% del monto ofertado por esta partida, se hará efectivo cuando todos los equipos ofertados y/o programados se encuentren operando en obra. El 50% restante se abonará al término de los trabajos, cuando los equipos sean retirados de la obra.

02. SEGURIDAD Y SALUD

02.01.  ELABORACION, IMPLEMENTACION  Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCIÓN

Comprende las actividades y recursos que corresponda al desarrollo, implementación y administración del plan de seguridad y salud de la obra, debe considerarse, sin llegar a limitarse: El personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad y salud de la obra, así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de manera efectiva sus labores.

METODO DE MEDICION

El trabajo ejecutado será medido en forma mensual (mes).

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y se hará de forma mensual (mes) y constituirá la compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

02.02. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Descripción

Esta partida comprende todos los equipos de protección personal (EPP) que deben ser utilizados por el personal de obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen. Entre ellos se deben considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de actividad, escudo facial, guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc), botines/botas de acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc), protectores de oído, respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de enganche, prendas de protección dieléctrica, chalecos, ropa especial de trabajo en caso se requiera, otros.

Método de Medición

El trabajo ejecutado será medido en forma mensual (mes).

Forma de pago

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y se hará de forma mensual (mes) y constituirá la compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

03. BANCAS

03.01. DEMOLICION DE BANCAS EXISTENTES

DESCRIPCIÓN

Comprende la demolición de las bancas existentes que se encuentren en mal estado o sea necesario modificar su geometría para poder cumplir con las metas y objetivos para los cuales se ha dispuesto la intervención de este sector o parte de ellas indicadas en los planos de obras civiles. Sin embargo, igualmente debe tenerse especial cuidado en no dañar las instalaciones que pudieran existir aledañas a la zona de trabajo.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) de vereda existente demolida que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Inspector y/o Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto y por metro cuadrado (M2), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo

03.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS

DESCRIPCIÓN:

Esta partida comprende en el suministro e instalación de bancas de madera según lo indicado en los planos; esta será fijada y anclada con pernos al concreto.

UNIDAD DE MEDICIÓN:

La unidad de medida será Unidad (Und).

FORMA DE PAGO:

La presente partida, se pagará según el costo establecido en el contrato y de acuerdo al método de medición, constituyendo dicho precio, compensación plena por mano de obra, leyes sociales.

04. RAMPAS

04.01. DEMOLICION EN RAMPAS

Descripción

Comprende la demolición de las rampas existentes que se encuentren en mal estado o sea necesario modificar su geometría para poder cumplir con las metas y objetivos para los cuales se ha dispuesto la intervención de este sector o parte de ellas indicadas en los planos de obras civiles. Sin embargo, igualmente debe tenerse especial cuidado en no dañar las instalaciones que pudieran existir aledañas a la zona de trabajo.

Método de Medición

El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m3) de rampa existente demolida que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Inspector y/o Supervisor.

Base de Pago

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto y por metro cuadrado (M3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

04.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN RAMPAS

DESCRIPCIÓN

Comprende el replanteo de los planos en el terreno nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación. Se deberá contar con personal establecido para las labores del trazo y realizar los trabajos topográficos necesarios con el equipo adecuado ó contar con un Nivel Óptico durante todo el trabajo civil, además tendrá que replantear medidas, ángulos y cotas en determinadas etapas del proceso constructivo, para lo cual se podrá usar un nivel topográfico con trípode. Se marcará los niveles, cotas de referencia, ejes y a continuación se marcará las líneas del ancho de las veredas en armonía con los Planos correspondientes, estos niveles deberán ser aprobados por el Ingeniero Supervisor, antes que se inicie con las excavaciones. El mantenimiento de plantillas de cotas, Bench Marks (BM), estacas auxiliares, fijación de los ejes, líneas de referencia y niveles establecidos, etc. Por medio de puntos indicados en elementos inamovibles, será cuidadosamente observado a fin de asegurar que las indicaciones de los planos sean llevadas al terreno.

MEDICION

La medición se efectuará por metro cuadrado (M2)

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos.

04.03. EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO EN RAMPAS

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la excavación a efectuar en todas las zonas que según lo indicado en los planos deberán albergar la estructura de las veredas. Es necesario que el Ingeniero Residente prevea para la ejecución de la obra un adecuado sistema de regado, a fin de evitar al máximo que se produzca polvo.

MEDICIÓN

Los trabajos a ejecutarse en esta partida se medirán en metros cúbicos (m3) de material excavado y aprobado por el ingeniero.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro cúbico (m3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos

04.04. ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D=5KM)

DESCRIPCION

Comprende la eliminación de todo el material generado como producto de las excavaciones y/o corte superficial del terreno dentro de los límites del proyecto. Esta partida comprende el trabajo de carguío por medio de cargadores frontales sobre llantas y de transporte propiamente dicho por medio de volquetes. En lo posible se evitará la polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadío o cobertura. Equipos - CARGADOR S/LLANTAS DE 200-250HP 4-4.1 yd3 - CAMION VOLQUETE DE 15 m3.

METODO DE MEDICION

El material excedente se localizará en lugares que no perjudiquen el normal desarrollo de la obra. Se cargará en los camiones volquetes mediante cargadores frontales sobre llantas. El material será depositado en los botaderos previamente autorizados por el Supervisor, quien solicitará al constructor los permisos y licencias pertinentes.

METODO DE CONTROL

Para verificar los permisos y licencias que el contratista deberá mostrar en el cumplimiento de las ordenanzas.

MEDICION

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de eliminación de material excedente, que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Inspector y/o Supervisor.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto y por metro cúbico (m3) cargado y transportado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo

04.05. PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN RAMPAS

DESCRIPCION

Este ítem consistirá en la nivelación, compactado y acabado final de la sub-rasante en todas las zonas donde se colocara la capa de base granular de la vereda.

CONSIDERACIONES GENERALES

Se procederá a compactar la subrasante hasta lograr, como mínimo un 90% de acuerdo al ensayo Proctor Modificado. En el caso de que el material encontrado no resultara adecuado para obtener este grado de compactación, deberá profundizarse la excavación hasta el nivel que sea necesario para ello. Se procederá a la explanación de este material homogéneo hasta conformar una superficie de acuerdo a los perfiles y geometría del Proyecto, una vez compactada, alcance el nivel de la sub-rasante. La compactación se efectuará únicamente con plancha vibratoria cuyas características de peso y eficiencia sean aprobadas por la Supervisión. No se permitirá por ningún motivo el empleo de pisones de mano. En todo caso, la superficie final de la subrasante deberá quedar perfectamente nivelada a fin de permitir una distribución y compactación uniforme de la capa inmediatamente superior. La compactación se empezará de los bordes hacia el centro y se efectuará hasta alcanzar el 90%de la máxima densidad seca del ensayo de compactación Proctor Modificado ( AASHTO T-180,ASTM D-1557 ) en suelos cohesivos, y en suelos granulares hasta alcanzar el 95% de la máxima densidad seca de dicho ensayo. Para verificar el control de compactación debe realizarse el ensayo: Compactación Proctor Modificado ( ASTM D1557 ).Este ensayo debe realizarse por cada 200.00 m2 de avance, o una vez al día, si el avance es menor. Adicionalmente, todos estos ensayos podrán efectuarse a criterio de la Supervisión, y obligatoriamente cuando se evidencie un cambio en el tipo de material.

Para verificar la compactación: El Control de Densidad en el Campo (ASTM D-1556) se realizara un ensayo cada 50.00 m2 de superficie. Para la aprobación de la compactación se deberán cumplir los requerimientos siguientes:-El promedio de los valores del grado de compactación de cada capa deberá ser igual o mayor que el especificado (95%).-Ningún punto de control deberá tener más del 1% por debajo del grado de compactación especificado.

MEDICION

Esta partida, con todas las actividades que la comprenden: nivelación, riego y compactación; será medida en metro cuadrado (m2).

FORMA DE PAGO

La superficie metrada se pagará al precio unitario del Contrato. El precio será compensación total por la preparación y acondicionamiento, la nivelación, riego, y compactado final Asimismo el precio incluye el equipo, mano de obra (incluidas leyes sociales), herramientas e imprevistos necesarios para la correcta ejecución de la partida.

04.06. CONFORMACION DE BASE GRANULAR PARA RAMPAS E=0.10m

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la conformación de una capa de material clasificado de grava o piedra, en forma natural o artificial, y finos, colocada sobre la sub-rasante compactada de acuerdo con estas especificaciones técnicas y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones transversales indicado en los planos.

MEDICION

La unidad de medición será el (m2) de superficie tratada.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de

04.07. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS

DESCRIPCIÓN

Esta sección comprende el suministro y colocación de las formas de madera necesarias para permitir el vaciado del concreto y el retiro en el lapso establecido para esta partida, que comprende enconfrado y desencofrado de veredas. Procedimientos de Ejecución Los encofrados serán construidos de manera tal que permitan obtener superficies expuestas de concreto, con textura uniforme, libre de aletas, salientes u otras irregularidades y defectos que se consideren impropios para este tipo de trabajo. El Residente, proporcionará planos de detalle de todos los encofrados al Supervisor, para su aprobación con la debida anticipación antes de efectuar los vaciados. Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y durables, para soportar todos los esfuerzos que se impongan y permitir todas las operaciones de vaciado y compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación, flexión o daños que pudiera afectar la calidad del trabajo del concreto. Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Todas las superficies interiores de los encofrados serán aceitadas o completamente humedecidas antes de la colocación del concreto. Se Utilizara madera de buena calidad, el encofrado será construido de manera para asegurar que la superficie de concreto cumpla las tolerancias de las Especificaciones ACI-347 "Práctica recomendada para encofrados de concreto". La utilización de pequeños paneles de encofrados que resulten en trabajos de "parchados", no será permitida. Los encofrados deberán ser retirados lo más pronto posible, de manera de proceder a las operaciones de curado, debiéndose asegurar que haya transcurrido un tiempo tal que evite la producción de daños en el concreto. El tiempo de desencofrado será fijado en función de la resistencia requerida, del comportamiento estructural de la obra y de la autorización del residente, quién asumirá la plena responsabilidad sobre estos trabajos. Cualquier daño causado al concreto en el desencofrado, será reparado a satisfacción de la Supervisión.

MEDICIÓN

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2).

FORMA DE PAGO

Se pagara por metro cuadrado, ejecutado por el costo unitario de la partida que constituye toda compensación por mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario que demande la ejecución de esta partida, previa aprobación del supervisor.

04.08. CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN RAMPAS

DESCRIPCIÓN

Esta partida contempla la construcción de martillos y rampas peatonales ubicadas a ambos lados de cada cuadra a intervenir. Se construirán sobre la base granular debidamente compactado y humedecido. Procedimientos de Ejecución Los martillos se ejecutarán con concreto f’c = 175 Kg/cm2, El acabado final será con pasta en proporción 1:2 o espolvoreo de cemento y planchado superior, aplicados sobre la superficie cuando está por perder su plasticidad en el proceso de fraguado; tendrán un acabado final frotachado. El espesor del martillo será de 10 cm. y uña de 30cm. de altura. Se rayarán con bruñas. Todos los martillos de cemento serán curados convenientemente, sea con aditivos especiales, riego constante, mantas o “arroceras”, aplicándose en éstos últimos casos el sistema escogido durante siete días como mínimo. Los martillos deberán tener ligeras pendientes, esto con el fin de evacuaciones pluviales y otros imprevistos. Los martillos no serán puestas en servicio en ninguna forma antes que el concreto haya alcanzado una resistencia equivalente al ochenta por ciento de la exigida a los 28 días. Las rampas serán de concreto con resistencia de f’c =175 Kg/cm2. Encajonados en sardineles vaciados al mismo tiempo que las rampas el espesor no será mayor de 4”, ni menor de 3”. Se dará una inclinación en diagonal de 30° a 45° en los costados de la rampa, desde los bordes laterales hacia la parte central dependiendo del espesor. Las rampas serán construidas en las áreas de martillos, esquinas o a finalizar los tramos de veredas interiores programadas como es este el caso. Se construirán con una pendiente máxima del 12% y con una superficie bruñada a cada 8 o 10 cm. con acabado frotachado. Se Procurará en lo posible ubicar las rampas una para cada sentido de circulación de los tramos de veredas concurrentes en las esquinas. En cualquier caso, será coordinada la ubicación con el Supervisor de la obra. El agregado grueso tendrá ½” como máximo. Su cara superior debe quedar rugoso natural o artificial no siendo necesario que los elementos pétreos queden sumidos por completo en la masa de concreto. La resistencia del concreto será controlada mediante pruebas realizadas en laboratorio.

Vaciado y Colocación

El concreto deberá ser depositado en forma continua, o en capas de espesor tal que el concreto no se deposite sobre capas de concreto que ya han endurecido. Esto permite evitar la formación de planos débiles en el concreto. Si un volumen determinado no se puede llenar en forma continua se dispondrán juntas de construcción de acuerdo a lo especificado en estas especificaciones ó con la aprobación del Supervisor. La velocidad del vaciado debe ser tal que el concreto colocado previamente permanezca aún en su estado plástico y se integre con el concreto que recién se coloca, extremándose esta precaución en el concreto que rodea el refuerzo. No se debe colocar concreto parcialmente endurecido ni concreto contaminado con materias extrañas, y no se debe tirar el concreto de altura. En el vaciado se deberá evitar que el concreto golpee contra las formas ya que esto produce segregación. Se dispondrá lo necesario para que el concreto caiga por el centro del elemento. El concreto se colocará tan cerca como sea posible de su posición final para evitar la segregación debida a cualquier deslizamiento posterior.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida es el metro cubico (m3).

FORMA DE PAGO

Se pagara por metro cubico (m3), ejecutado por el costo unitario de la partida que constituye toda compensación por mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario que demande la ejecución de esta partida, previa aprobación del supervisor.

05. SARDINELES

05.01. SARDINELES SUMERGIDOS

05.01.01. DEMOLICION DE SARDINEL SUMERGIDO

DESCRIPCION

Comprende la demolición de sardineles sumergidos existentes que se encuentren en mal estado o sea necesario modificar su geometría para poder cumplir con las metas y objetivos para los cuales se ha dispuesto la intervención de este sector o parte de ellas indicadas en los planos de obras civiles. Sin embargo, igualmente debe tenerse especial cuidado en no dañar las instalaciones que pudieran existir aledañas a la zona de trabajo.

METODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m3) de rampa existente demolida que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Inspector y/o Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto y por metro cuadrado (M3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

05.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES

DESCRIPCIÓN

Comprende el replanteo de los planos en el terreno nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación. Se deberá contar con personal establecido para las labores del trazo y realizar los trabajos topográficos necesarios con el equipo adecuado o contar con un Nivel Óptico durante todo el trabajo civil, además tendrá que replantear medidas, ángulos y cotas en determinadas etapas del proceso constructivo, para lo cual se podrá usar un nivel topográfico con trípode.

MEDICION

La medición se efectuará por metro cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos.

05.01.03. EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO EN SARDINEL SUMERGIDO

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la excavación a efectuar en todas las zonas que según lo indicado en los planos deberán albergar la estructura de los sardineles peraltados. Es necesario que el Ingeniero Residente prevea para la ejecución de la obra un adecuado sistema de regado, a fin de evitar al máximo que se produzca polvo.

MEDICIÓN

Los trabajos a ejecutarse en esta partida se medirán en metros cúbicos (m3) de material excavado y aprobado por el ingeniero.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro cúbico (m3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos.

05.01.04. ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D=5KM)

DESRIPCION

Comprende la eliminación de todo el material generado como producto de las excavaciones y/o corte superficial del terreno dentro de los límites del proyecto. Esta partida comprende el trabajo de carguío por medio de cargadores frontales sobre llantas y de transporte propiamente dicho por medio de volquetes. En lo posible se evitará la polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadío o cobertura.

METODO DE MEDICION

El material excedente se localizará en lugares que no perjudiquen el normal desarrollo de la obra. Se cargará en los camiones volquetes mediante cargadores frontales sobre llantas. El material será depositado en los botaderos previamente autorizados por el Supervisor, quien solicitará al constructor los permisos y licencias pertinentes.

METODO DE CONTROL

Para verificar los permisos y licencias que el contratista deberá mostrar en el cumplimiento de las ordenanzas.

MEDICION

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de eliminación de material excedente, que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Inspector y/o Supervisor.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto y por metro cúbico (m3) cargado y transportado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

05.01.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS

DESCRIPCIÓN

Esta sección comprende el suministro y colocación de las formas de madera necesarias para permitir el vaciado del concreto y el retiro en el lapso establecido para esta partida, que comprende enconfrado y desencofrado de sardineles peraltados.

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN

Los encofrados serán construidos de manera tal que permitan obtener superficies expuestas de concreto, con textura uniforme, libre de aletas, salientes u otras irregularidades y defectos que se consideren impropios para este tipo de trabajo. El Residente, proporcionará planos de detalle de todos los encofrados al Supervisor, para su aprobación con la debida anticipación antes de efectuar los vaciados.

Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y durables, para soportar todos los esfuerzos que se impongan y permitir todas las operaciones de vaciado y compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación, flexión o daños que pudiera afectar la calidad del trabajo del concreto. Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Todas las superficies interiores de los encofrados serán aceitadas o completamente humedecidas antes de la colocación del concreto. Se Utilizara madera de buena calidad, el encofrado será construido de manera para asegurar que la superficie de concreto cumpla las tolerancias de las Especificaciones ACI-347 "Práctica recomendada para encofrados de concreto". La utilización de pequeños paneles de encofrados que resulten en trabajos de "parchados", no será permitida. Los encofrados deberán ser retirados lo más pronto posible, de manera de proceder a las operaciones de curado, debiéndose asegurar que haya transcurrido un tiempo tal que evite la producción de daños en el concreto. El tiempo de desencofrado será fijado en función de la resistencia requerida, del comportamiento estructural de la obra y de la autorización del residente, quién asumirá la plena responsabilidad sobre estos trabajos. Cualquier daño causado al concreto en el desencofrado, será reparado a satisfacción de la Supervisión.

MEDICIÓN

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2).

FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cuadrado, ejecutado por el costo unitario de la partida que constituye toda compensación por mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario que demande la ejecución de esta partida, previa aprobación del supervisor.

05.01.06. CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINELES SUMERGIDOS

DESCRIPCIÓN

Este trabajo comprende la construcción de elementos de confinamiento dentro del área de trabajo (en los laterales de las rampas). En este caso, las obras de concreto se refieren a todas aquellas a ser ejecutadas con una mezcla de cemento, arena, piedra chancada y agua, que deberá ser diseñada por el Contratista, a fin de obtener un concreto de acuerdo a las características especificadas en el presente acápite y otros, así como de acuerdo a las condiciones necesarias que como estructura deben desarrollar los sardineles. Cabe señalar que el Ingeniero Supervisor comprobará en cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material elaborado defectuosamente. Para el presente caso el concreto tendrá una resistencia a la compresión de 175 Kg/cm2, siendo el ancho del sardinel de 15 cm y su altura de 40 cm en promedio.

MEDICION

La unidad de medición es el metro cubico (m3).

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto acordado y por metro cubico (m3), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

05.02. SARDINELES PERALTADOS

05.02.01. DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO

DESCRIPCION

Comprende la demolición de sardineles peraltados existentes que se encuentren en mal estado o sea necesario modificar su geometría para poder cumplir con las metas y objetivos para los cuales se ha dispuesto la intervención de este sector o parte de ellas indicadas en los planos de obras civiles. Sin embargo, igualmente debe tenerse especial cuidado en no dañar las instalaciones que pudieran existir aledañas a la zona de trabajo.

METODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m3) de rampa existente demolida que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Inspector y/o Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto y por metro cuadrado (M3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

05.02.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES

DESCRIPCIÓN

Comprende el replanteo de los planos en el terreno nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación. Se deberá contar con personal establecido para las labores del trazo y realizar los trabajos topográficos necesarios con el equipo adecuado o contar con un Nivel Óptico durante todo el trabajo civil, además tendrá que replantear medidas, ángulos y cotas en determinadas etapas del proceso constructivo, para lo cual se podrá usar un nivel topográfico con trípode.

MEDICION

La medición se efectuará por metro cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos

05.02.03. EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO EN SARDINELES

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la excavación a efectuar en todas las zonas que según lo indicado en los planos deberán albergar la estructura de los sardineles peraltados. Es necesario que el Ingeniero Residente prevea para la ejecución de la obra un adecuado sistema de regado, a fin de evitar al máximo que se produzca polvo.

MEDICIÓN

Los trabajos a ejecutarse en esta partida se medirán en metros cúbicos (m3) de material excavado y aprobado por el ingeniero.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro cúbico (m3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos

05.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D=5KM)

DESRIPCION

Comprende la eliminación de todo el material generado como producto de las excavaciones y/o corte superficial del terreno dentro de los límites del proyecto. Esta partida comprende el trabajo de carguío por medio de cargadores frontales sobre llantas y de transporte propiamente dicho por medio de volquetes. En lo posible se evitará la polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadío o cobertura.

METODO DE MEDICION

El material excedente se localizará en lugares que no perjudiquen el normal desarrollo de la obra. Se cargará en los camiones volquetes mediante cargadores frontales sobre llantas. El material será depositado en los botaderos previamente autorizados por el Supervisor, quien solicitará al constructor los permisos y licencias pertinentes.

METODO DE CONTROL

Para verificar los permisos y licencias que el contratista deberá mostrar en el cumplimiento de las ordenanzas.

MEDICION

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de eliminación de material excedente, que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Inspector y/o Supervisor.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto y por metro cúbico (m3) cargado y transportado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

05.02.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINEL PERALTADO

DESCRIPCIÓN

Esta sección comprende el suministro y colocación de las formas de madera necesarias para permitir el vaciado del concreto y el retiro en el lapso establecido para esta partida, que comprende enconfrado y desencofrado de sardineles peraltados.

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN

Los encofrados serán construidos de manera tal que permitan obtener superficies expuestas de concreto, con textura uniforme, libre de aletas, salientes u otras irregularidades y defectos que se consideren impropios para este tipo de trabajo. El Residente, proporcionará planos de detalle de todos los encofrados al Supervisor, para su aprobación con la debida anticipación antes de efectuar los vaciados.

Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y durables, para soportar todos los esfuerzos que se impongan y permitir todas las operaciones de vaciado y compactación del concreto sin sufrir ninguna deformación, flexión o daños que pudiera afectar la calidad del trabajo del concreto. Los encofrados deberán poseer un adecuado sistema de arriostre para mantener su posición y forma durante el vaciado y endurecimiento del concreto. Todas las superficies interiores de los encofrados serán aceitadas o completamente humedecidas antes de la colocación del concreto. Se Utilizara madera de buena calidad, el encofrado será construido de manera para asegurar que la superficie de concreto cumpla las tolerancias de las Especificaciones ACI-347 "Práctica recomendada para encofrados de concreto". La utilización de pequeños paneles de encofrados que resulten en trabajos de "parchados", no será permitida. Los encofrados deberán ser retirados lo más pronto posible, de manera de proceder a las operaciones de curado, debiéndose asegurar que haya transcurrido un tiempo tal que evite la producción de daños en el concreto. El tiempo de desencofrado será fijado en función de la resistencia requerida, del comportamiento estructural de la obra y de la autorización del residente, quién asumirá la plena responsabilidad sobre estos trabajos. Cualquier daño causado al concreto en el desencofrado, será reparado a satisfacción de la Supervisión.

MEDICIÓN

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2).

FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cuadrado, ejecutado por el costo unitario de la partida que constituye toda compensación por mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario que demande la ejecución de esta partida, previa aprobación del supervisor.

05.02.06. CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO

DESCRIPCIÓN

Este trabajo comprende la construcción de elementos de confinamiento dentro del área de trabajo (en los laterales de las rampas). El sardinel peraltado se caracteriza por sobresalir del nivel de la superficie de rodadura y por poseer una estructura interna de fierro que lo hace más resistente a los embates de los vehículos u otros agentes que puedan alterar su fisonomía. En este caso, las obras de concreto se refieren a todas aquellas a ser ejecutadas con una mezcla de cemento, arena, piedra chancada y agua, que deberá ser diseñada por el Contratista, a fin de obtener un concreto de acuerdo a las características especificadas en el presente acápite y otros, así como de acuerdo a las condiciones necesarias que como estructura deben desarrollar los sardineles. Cabe señalar que el Ingeniero Supervisor comprobará en cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material elaborado defectuosamente. Para el presente caso el concreto tendrá una resistencia a la compresión de 175 Kg/cm2, siendo el ancho del sardinel de 15 cm y su altura de 40 cm en promedio.

MEDICION

La unidad de medición es el metro cubico (m3).

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto acordado y por metro cubico (m3), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

06. JARDINERAS

06.01. DEMOLICION EN JARDINERAS

DESCRIPCION

Comprende la demolición de jardineras existentes que se encuentren en mal estado o sea necesario modificar su geometría para poder cumplir con las metas y objetivos para los cuales se ha dispuesto la intervención de este sector o parte de ellas indicadas en los planos de obras civiles. Sin embargo, igualmente debe tenerse especial cuidado en no dañar las instalaciones que pudieran existir aledañas a la zona de trabajo.

METODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m3) de rampa existente demolida que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Inspector y/o Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto y por metro cuadrado (M3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

06.02. CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN JARDINERAS

DESCRIPCIÓN

Este trabajo comprende la construcción de elementos de confinamiento dentro del área de trabajo (en los laterales de las rampas). En este caso, las obras de concreto se refieren a todas aquellas a ser ejecutadas con una mezcla de cemento, arena, piedra chancada y agua, que deberá ser diseñada por el Contratista, a fin de obtener un concreto de acuerdo a las características especificadas en el presente acápite y otros, así como de acuerdo a las condiciones necesarias que como estructura deben desarrollar los sardineles. Cabe señalar que el Ingeniero Supervisor comprobará en cualquier momento la buena calidad de la mezcla, rechazando todo material elaborado defectuosamente. Para el presente caso el concreto tendrá una resistencia a la compresión de 175 Kg/cm2.

MEDICION

La unidad de medición es el metro cubico (m3).

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto acordado y por metro cubico (m3), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

06.03. SEMBRADO DE TIERRA CHACRA

DESCRIPCIÓN:

Comprende el sembrado de tierra chacra por bloques en un área destinada según el metrado presentado en la Ficha Técnica.

MÉTODO DE MEDICIÓN:

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2)

BASES DE PAGO:

El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario del presupuesto aprobado.

06.04. COLOCACION DE ARBOL ORNAMENTAL EN JARDINERAS

Descripción:

Esta partida comprende el suministro e instalación de árboles ornamental en jardinerias. El mismo que deberá ser de buena calidad.

Unidad de medición:

La unidad de medida será por Unidad (und).

Forma de pago:

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá Compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra leyes sociales, materiales, equipo y en general todo lo necesario para completar la partida.

07. VEREDAS

07.01. DEMOLICION DE VEREDAS DE ADOQUINES

DESCRIPCION

Comprende la demolición de veredas de adoquines existentes que se encuentren en mal estado o sea necesario modificar su geometría para poder cumplir con las metas y objetivos para los cuales se ha dispuesto la intervención de este sector o parte de ellas indicadas en los planos de obras civiles. Sin embargo, igualmente debe tenerse especial cuidado en no dañar las instalaciones que pudieran existir aledañas a la zona de trabajo.

METODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m3) de rampa existente demolida que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Inspector y/o Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto y por metro cuadrado (M3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

07.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PISO ADOQUINADO

DESCRIPCIÓN

Comprende el replanteo de los planos en el terreno nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación. Se deberá contar con personal establecido para las labores del trazo y realizar los trabajos topográficos necesarios con el equipo adecuado o contar con un Nivel Óptico durante todo el trabajo civil, además tendrá que replantear medidas, ángulos y cotas en determinadas etapas del proceso constructivo, para lo cual se podrá usar un nivel topográfico con trípode.

MEDICION

La medición se efectuará por metro cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro cuadrado (m2) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos

07.03. EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO EN PISO DE ADOQUIN

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la excavación a efectuar en todas las zonas que según lo indicado en los planos deberán albergar la estructura de los sardineles peraltados. Es necesario que el Ingeniero Residente prevea para la ejecución de la obra un adecuado sistema de regado, a fin de evitar al máximo que se produzca polvo.

MEDICIÓN

Los trabajos a ejecutarse en esta partida se medirán en metros cúbicos (m3) de material excavado y aprobado por el ingeniero.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del contrato, por metro cúbico (m3) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos

07.04. ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (D=5KM)

DESRIPCION

Comprende la eliminación de todo el material generado como producto de las excavaciones y/o corte superficial del terreno dentro de los límites del proyecto. Esta partida comprende el trabajo de carguío por medio de cargadores frontales sobre llantas y de transporte propiamente dicho por medio de volquetes. En lo posible se evitará la polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de regadío o cobertura.

METODO DE MEDICION

El material excedente se localizará en lugares que no perjudiquen el normal desarrollo de la obra. Se cargará en los camiones volquetes mediante cargadores frontales sobre llantas. El material será depositado en los botaderos previamente autorizados por el Supervisor, quien solicitará al constructor los permisos y licencias pertinentes.

METODO DE CONTROL

Para verificar los permisos y licencias que el contratista deberá mostrar en el cumplimiento de las ordenanzas.

MEDICION

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de eliminación de material excedente, que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Ing. Inspector y/o Supervisor.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto y por metro cúbico (m3) cargado y transportado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.

07.05. CONFORMACION DE BASE GRANULAR PARA ADOQUIN E=0.15 M

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la conformación de una capa de material clasificado de grava o piedra, en forma natural o artificial, y finos, colocada sobre la sub-rasante compactada de acuerdo con estas especificaciones técnicas y en conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones transversales indicado en los planos.

MEDICION

La unidad de medición será el (m2) de superficie tratada.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra

07.06. REVESTIMIENTO DE PISO CON ADOQUINES DE CONCRETO 0.10 X 0.20 X 0.04  COLOR ROJO

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la colocación compactación y confinamiento de adoquines de concreto color rojo, de acuerdo con los alineamientos y secciones indicadas en los documentos del proyecto. Los adoquines de espesor de 4 cm se colocarán en el área peatonal que se encuentra ubicada tal como se detalla en los planos que se adjuntan al expediente.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida del pavimento de adoquines de concreto será el metro cuadrado (m2), de pavimento colocado y terminado de acuerdo con esta especificación y aceptado a satisfacción por el Supervisor. El área se determinará multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto por el ancho especificado en los planos u ordenado por el Supervisor. No se incluirá en la medida ningún área por fuera de estos límites.

BASE DE PAGO

El pago se hará al respectivo precio unitario por metro cuadrado (m2) del contrato. Incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, así como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la Supervisión

08. PINTURAS

08.01. BARNIZADO DE SUPERFICIE DE MADERA

DESCRIPCIÓN:

Esta partida comprende la aplicación de barniz en elementos de madera

MÉTODO DE EJECUCIÓN:

Previo a la aplicación del barniz, se comprobará que la madera, esté completamente seca, totalmente limpia y exenta de sustancias que puedan perjudicar el recubrimiento o su adherencia. Todos los elementos deberán ser lijados hasta obtener una superficie tersa. Por último, se aplicará barniz con muñeca el número de manos necesario hasta dejar la superficie tersa y uniforme. La aplicación deberá realizarse en lugares ventilados.

UNIDAD DE MEDICIÓN:

Esta partida se efectuará por metros cuadrados (m2).

FORMA DE PAGO:

El pago por metro cuadrado (m2), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier otra actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo

08.02. PINTADO DE ADOQUINADO A DOS MANOS

DESCRIPCIÓN

La pintura de suelo, tanto acrílica como con base de resina epóxica, funcionará en los suelos de adoquines. Sin embargo, antes de la aplicación se deben limpiar los suelos y quitarles el brillo para que la pintura se adhiera.

UNIDAD DE MEDICIÓN

Esta partida se efectuará por metros cuadrados (m2).

FORMA DE PAGO

El pago por metro cuadrado (m2), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier otra actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo

08.03. PINTADO DE SARDINEL A DOS MANOS

Descripción:

La partida se refiere a la señalización a aplicarse en sardinel dentro de la propuesta, de acuerdo a las dimensiones y ubicaciones dispuestas por el Reglamento de Señalización vigente de acuerdo con las Normas EG del MTC.

La pintura a usarse es pintura de tráfico de color amarillo. Las zonas que pintar llevarán por lo menos dos manos aplicadas con intervalos de 24 horas Las actividades de pintado de sardineles serán ejecutadas en las ubicaciones establecidas en los planos de obra respectivos, y cumpliendo las especificaciones que existen para ellas en el “Manual de Dispositivos de Control de Tránsito automotor para Calles y Carreteras” del Ministerio de Transportes.

Unidad de medición:

El trabajo ejecutado de acuerdo con las prescripciones antes dicha se medirá en metros cuadrados (M2).

Forma de pago:

El pago se hará por metro cuadrado (M2) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total de la mano de Obra incluyendo leyes sociales, materiales, herramientas, y cualquier actividad o suministro necesarias para la ejecución de la partida.

09. VARIOS

09.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA DESAGUE Y AGUA

Descripción:

Esta partida comprende el suministro e instalación de marco con tapa de concreto armado para desague y agua. El mismo que deberá ser de buena calidad.

Unidad de medición:

La unidad de medida será por Unidad (und).

Forma de pago:

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá Compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra leyes sociales, materiales, equipo y en general todo lo necesario para completar la partida.